Приложение №1.2

Техническое задание

на замену участка грозозащитного троса на ВЛ-220 кВ «Каражал-ЖТЭЦ »                                    Л-2378

Заказчик: АО «ЖезРЭК»

Наименование объекта: ВЛ-220 кВ«Каражал-ЖТЭЦ » Л-2378

Вид работ/услуг: Разработать проект производства работ, сделать сметный расчёт на замену подрядным способом участка грозозащитного троса, протяжённостью 2 x 4,5 км, от опоры №5 до опоры №14. Составить спецификацию на материалы. Проект производства работ и сметную документацию со спецификацией на материалы, до начала монтажных работ согласовать с заказчиком.

Основные технико-экономические показатели:

- Типы опор: №5 – У-38; №6, 14 - У-34; №7-13 - П21.

- Грозозащитный трос применить С-70.

- Сцепную арматуру предусмотреть в необходимом объеме.

- В изолирующих подвесках применить изоляторы марки ПС-120.

- Все необходимые работы выполнить согласно требованиям ПУЭ.

- На участке ВЛ между опорами №№ 5-6 ВЛ двухцепная.

- До начала работ предоставить перечень специалистов привлекаемых для выполнения работ.

- Продолжительность работ 10 календарных дней - с 28.06. по 07.07.19.

- Критерии для Подрядчика и (или) суб.подрядчика: лицензия 1 категории на СМР, опыт Работы не менее 5 лет по аналогичным видам работ.